ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров  по объекту «Станция скорой медицинской помощи»   в г. Наб.Челны»

для Департамента ИАСиЭ

| №№ п/п | Наименование товара | Характеристика по проекту | ед. изм. | кол-во | ориентировочная ст-ть ед.изд. в рубл. С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ №2 Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | Агрегат вентиляторный Е8.1105-2 комплектно: Вентилятор радиальный N8, исп.1, положение Пр.Оо., n=970 об/мин, с электродвиг.4А132М6 N=7,5квт с виброизоляторами ДО41 – 6шт | Е8.1105-2 | к-т | 2 | 31282 |
| 2 | Вентилятор радиальный N6,3 исп.1, положение Л.Оо., n=935 об/мин,с электродвиг. АИР100L6 N=3квт с виброизоляторами ДО40 – 5шт | ВР-86-77-6,3 | к-т | 1 | 11037 |
| 3 | Калорифер биметаллический с накатанным оребрением | КСК3-10 | шт | 10 | 4642 |
| 4 | Агрегат вентиляторный ВР-86-76 комплектно: Вентилятор центробежный ВР-86-76 N6,3 исп.1, полож.Л180о с электродвигателем АИР90L6 N=1,5квт n=935об/мин с виброизол. ДО40-15шт | ВР-86-76 | к-т | 3 | 11037 |
| 5 | Агрегат вентиляторный ВР-86-76 комплектно: вентилятор центробежный ВР-86-76 N 6,3 исп.1, пол.Пр.180о с электродвигат. AИP90L6 N =1,5квт n= 935об/мин и виброизоляторами ДО40- 15шт | ВР-86-76 | к-т | 3 | 11037 |
| 6 | Агрегат вентиляторный ВР-86-76 комплектно: Вентилятор центробежный ВР-86-76 №6,3 исп.1,пол.Л90о с электродвигат. АИР90L6 N=1,5квт n=935об/мин с виброизоляторами ДО40 – 5шт | ВР-86-76 | к-т | 1 | 11037 |
| 7 | Агрегат вентиляторный Вр-86-76 комплектно: вентилятор центробежный Вр-86-76 №6,3 исп.1, пол.Пр.90о с электродвигат.АИР90L6 N =1,5квт n=935 об/мин с виброизолятором ДО40 – 5шт | ВР-86-76 | к-т | 1 | 11037 |
| 8 | Калорифер биметаллический с накатанным оребрением | КСК3-8 | шт | 16 | 3457 |
| 9 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-2 исп.1, Пр.Оо. с электродвигат. АИР56В4 n =1330 об/мин N=0,18квт с виброизоляторами ДО38- 4шт | ВР-300-45-2 | к-т | 4 | 3374 |
| 10 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-2 исп.1, Пр.Оо. с электродвигат. АИР63В4 n=1330 об/мин, N=0,37квт с виброизоляторами ДО38- 4шт | ВР-300-45-2 | к-т | 1 | 3374 |
| 11 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-2,5 исп.Пр.Оо., с электродвигат. АИР71В4 n=1350 об/мин, N=0.55квт с виброизоляторами ДО38- 4шт | ВР-300-45-2,5 | к-т | 1 | 2688 |
| 12 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-2,5 исп.1,Пр.Оо. с электродвигат.АИР71А4 =1350об/мин, =0,55квт с виброизоляторами ДО38—4шт | Вр-300-45-2,5 | к-т | 1 | 2688 |
| 13 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-4 исп.1 Л.Оо, с электродвигат. АИР100L6 n =930 об/мин N=2,2квт с виброизоляторами ДО39- 4шт | ВР-300-45-4 | к-т | 1 | 4060 |
| 14 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-3.1,5 исп.Пр.Оо, с электродвигате.АИР71В6 n=920об/мин N=0,55квт с виброизоляторами ДО38- 4шт | ВР-300-45-3.15 | к-т | 1 | 14956 |
| 15 | Агрегат вентиляторный взрывозащищенный комплектно: Вентилятор центробежный Ц4-70, N=2,5; исп.1 пол.ЛОо, с электродвигат. В63В2, N=0,55квт, n=2775об/мин с виброизол. ДО38- 4шт | ВЦ4-70-2,5И-01 | к-т | 1 | 2688 |
| 16 | Фильтр электростатический стационарный N=0.08квт | ФЭС-3000 | шт | 1 | 58904 |
| 17 | Фильтр электростатический стационарный N =0,08квт | ФЭС-1400 | шт | 1 | 34885 |
| 18 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-4 исп.1 пол.ЛОо, с электродвигат. АИР 90L6 n=930 об/мин N=1,5квт, с виброизоляторами ДО39-4шт | ВР-300-45-4 | к-т | 1 | 4060 |
| 19 | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор радиальный ВР-300-45-3,15 исп.1, пол.ЛОо, с электрохвигател. АИР71В6 n =920об/мин N=0,55квт с виброизоляторами ДО38- 4шт | ВР-300-45-3,15 | к-т | 1 | 3030 |
| 20 | Крышный вентилятор N 8. n =700 об/мин, N=3квт с электродвиг. АИР112МВ8 | ВКРМ-8-02 | шт | 1 | 12738 |
| 21 | Клапан обратный взрывобезопасный Ду-250мм | АЗЕ101 | шт | 1 | 428 |
| 22 | Клапан обратный взрывобезопасный Ду-400мм | АЗЕ101-03 | шт | 2 | 540 |
| 23 | Клапан обратный взрывозащищенный и искробезопасный Ду-160мм | АЗЕ 100-02 | шт | 1 | 305 |
| 24 | Клапан перекидной взрывозащищенный и искробезопасный размер. 400х400х400мм | АЗЕ 105-03 | шт | 1 | 1232 |
| 25 | Клапан обратный огнезадерживающий 600х600 | АЗЕ 074-000 | шт | 2 | 2090 |
| 26 | Клапан обратный огнезадерживающий 400х400 | АЗЕ 066000-02 | шт | 2 | 1232 |
| 27 | Клапан обратный огнезадерживающий 300х300 | АЗЕ 066000-01 | шт | 1 | 428 |
| 28 | Клапан обратный огнезадерживающий 800х800 | АЗЕ074-000-01 | шт | 4 | 2090 |
| 29 | Клапан обратный огнезадерживающий 250х250 | АЗЕ 073-000 | шт | 4 | 354 |
| 30 | Агрегат вентиляторный ВР-86-76 комплектно: вентилятор центробежный ВР-86-76 N 6,3 исп.1 положение Л180 с эл.двигателем АИР90L6 N=1,5квт n=935 об/мин с виброизоляторами ДО40-5шт | ВР86-76-6,3 | к-т | 1 | 11938 |
| 31 | Агрегат вентиляторный ВР-86-76 комплектно: вентилятор центробежный ВР-86-76 N6,3 исп.1 пол.Л180 с эл.двигателем АИР100L6 N=2,2квт n=935 об/мин с виброизоляторами ДО 40-5шт | Вр86-76-6,3 | к-т | 1 | 11938 |
| 32 | Управляющий модуль | АСМИА –SF3-10-S220F-CP1 | к-т | 2 | 44557 |
| 33 | Управляющий модуль | АСМИА-SFU3-2,6-S220F-CP1 | к-т | 1 | 42054 |
| 34 | Управляющий модуль | АСМИА-SFU 34,6-S220F-CP1 | к-т | 1 | 43388 |
| 35 | Управляющий модуль | АСМИА-SFU3-16-S220F-CP1 | к-т | 3 | 49062 |
| 36 | Управляющий модуль | АСМИА-SF1-1,5-S220F-CP1 | к-т | 1 | 36046 |
| 37 | Воздушная завеса | В3 100/45 | шт | 6 | 47210 |
| 38 | Кондиционер центральный секционный с комплектом автоматики | AN12L/B1/K1//A1.63-7,5x14,4/P1(KORF) | шт | 1 | 60960 |
| 39 | Гибкая вставка на входе ЛВ-2 |  | шт | 3 | 5554 |
| 40 | Гибкая вставка на входе ЛВ-3 |  | шт | 3 | 7636 |
| 41 | Клапан герметичный с ручным приводом | КГ-200 (Ду-200) | шт | 14 | 27768 |
| 42 | Клапан герметичный с ручным приводом | КГ-300 (Ду300) | шт | 1 | 36198 |
| 43 | Клапан герметичный с ручным приводом | ГК-ИА.01013-200 | шт | 3 | 27768 |
| 44 | Клапан герметичный с ручным приводом | ГК-Иа.01013-300 | шт | 2 | 36198 |
| 45 | Клапан избыточного давления | КИДМ-200 | шт | 7 | 631 |
| 46 | Клапан-расходомер отсекатель тип.2 | КРО-1 | шт | 3 | 6942 |
| 47 | Клапан-расходомер отсекатель тип.3 | КРО-2 | шт | 1 | 6942 |
| 48 | Тягонапоромер |  | шт | 1 | 4462 |
|  | ИТОГО по ЛОТ №2 |  |  |  | 1 955394 |
|  | Начальник Департамента ИАСиЭ города | Р.Ш.Гильфанов |  |  |  |
|  | исп.Калимуллин Ф.З. т.38-32-34 |  |  |  |  |