#G0

- МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 1996 года N 18-78

Изменение N 3 #M12291 871001207СНиП 2.05.06-85#S "Магистральные трубопроводы"

Постановлением Минстроя России от 10 ноября 1996 года № 18-78 утверждено и с 1 января 1997 года введено в действие разработанное ВНИИСТ с участием Гипротрубопровода и представленное Главтехнормированием изменение № 3 #M12291 871001207СНиП 2.05.06-85#S "Магистральные трубопроводы", введенное в действие на территории Российской Федерации приказом Минстроя России от 4 июня 1992 года № 135.

1. #M12293 0 871001207 82 24884 3340022720 3958062706 1638127055 2822 3125460201 50801989П. 6.32#S в абзаце а) цифру 25 заменить на 50; в абзаце б) цифру 10 заменить на 25.

2. #M12293 1 871001207 82 24886 2042153509 2557595866 3958062706 1638127055 1087696 3990855816П. 6.34#S в первом абзаце цифру 0,5 заменить на 1,5.

3. #M12293 2 871001207 24256 77 415664045 3958062706 469936739 2225 922099655 2894737731П. 12.1#S изложить в новой редакции: "12.1. Проектирование трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных углеводородных газов фракций С3 и С4 и их смесей, нестабильного бензина и нестабильного конденсата (в дальнейшем СУГ) следует выполнять в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистральным газопроводам, за исключением требований, приведенных в пп. 2.1, 2.4, 2.5, 3.16, 3.17, 4.15-4.17, а также с требованиями настоящего раздела.

При проектировании указанных трубопроводов следует также руководствоваться ведомственными нормами технологического проектирования трубопроводов СУГ и другими ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке".

4. #M12293 3 871001207 24256 78 2480518671 2225 922099655 4293088601 4294967294 459805194П. 12.2#S изложить в новой редакции:

"12.2. Трубопроводы для транспортирования СУГ (в дальнейшем "трубопроводы") должны приниматься I категории независимо от их диаметра и вида прокладки, за исключением участков, которые должны предусматриваться "В" категории:

переходы через железные дороги общей сети, автомобильные дороги общего пользования I и II категории и водные судоходные преграды с примыкающими к этим переходам по обеим сторонам участкам длиной не менее значений, приведенных в табл. 20;

трубопроводы в пределах территории НПС, в т.ч. внутри зданий;

трубопроводы на участках, оговоренных в п. 12.6;

трубопроводы на участках, где в соответствии с нормами допускается сокращать нормативные расстояния".

5. #M12293 4 871001207 24256 79 3571758239 3154 990046 441502139 3958062706 10П. 12.3#S и #M12293 5 871001207 4120950664 24568 3275670339 350062471 4 3900756975 539573305 2685662341табл. 20#S изложить в новой редакции:

"12.3. Расстояния от оси подземных трубопроводов до городов и других населенных пунктов, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объекта и его протяженности, рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых СУГ, в том числе температуры кипения, с целью обеспечения безопасности этих объектов, но не менее значений, указанных в табл. 20."

- Таблица 20

| #G0 Объекты, здания и сооружения | Минимальное расстояние, м, до оси трубопроводов условным диаметром, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 150 включ. | свыше 150 до 300 включ. | свыше 300 до 400 включ. |
| 1. Города и поселения городского типа. | 2000 3000 5000 |  |  |
| 2. Сельские поселения, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры разработки полезных ископаемых, индивидуальные гаражи и открытые стоянки свыше 20 автомобилей, отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады, ясли, вокзалы и т.д.), жилые здания 2-этажные и выше; железнодорожные станции, аэропорты, морские и речные порты и пристани, гидроэлектростанции, гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; железные дороги общей сети и автомобильные дороги общего пользования I категории; мосты железных дорог общей сети, автомобильных дорог общего пользования I и II категорий; склады легко воспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 куб.м; автозаправочные станции, наливные станции и железнодорожные эстакады; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Минсвязи РФ и других ведомств; телевизионные башни, территории НС, КС и НПС магистральных трубопроводов; открытые распределительные устройства напряжением 35, 110, 220 кВ электроподстанций других потребителей. | 1000 2000 3000 |  |  |
| 3. Отдельно стоящие жилые дома до 2-х этажей, кладбища (действующие), сельскохозяйственные фермы, полевые станы; реки с шириной зеркала в межень 25 м и более, судоходные реки, каналы, озера и другие водоемы, имеющие питьевое и рыбохозяйственное значение; очистные сооружения, водопроводные и канализационные насосные станции с постоянным присутствием обслуживающего персонала; автомобильные дороги общего пользования II-III категорий; мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог общего пользования III категории и на автомобильных дорогах IV-V категорий с пролетом свыше 20 м. | 300 500 |  |  |
| 4. Железные дороги промышленных предприятий, автомобильные дороги общего пользования IV, V категорий; территории промежуточных НС данного трубопровода; отдельно стоящие нежилые и подсобные строения, пункты обогрева ремонтных бригад, вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов, мачты (башни) и сооружения технологической связи трубопроводов (кроме мачт, указанных в п.8 настоящей таблицы), гаражи и открытые стоянки менее 20 автомобилей. | 150 200 |  |  |
| 5. Устья нефтяных, газовых и артезианских скважин, находящихся в процессе бурения и эксплуатации. | 75 100 |  |  |
| 6. Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, с применением при добыче взрывных работ, склады сжиженных газов. | по согласованию с органами Государственного надзора и заинтересованными организациями |  |  |
| 7. Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод, в том числе в стесненных условиях трассы, опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении их трубопроводом. | в соответствии с требованиями ПУЭ Минтопэнерго РФ и разделом 5 настоящих норм |  |  |
| 8. Мачты малоканальной необслуживаемой радиосвязи трубопроводов. | 15 15 |  |  |
| 9. Вдольтрассовый проезд. | 15 15 |  |  |
| Примечания: 1. При соответствующем технико-экономическом обосновании и обеспечении эксплуатационной надежности и экологической безопасности допускается сокращение указанных в поз. 1.2 расстояний, при условии выполнения следующих технических решений: прокладки трубопровода по типу "труба в трубе" - не более чем на 50%, уменьшении нормативного расстояния между запорной арматурой в два раза (до 5 км) - не более чем на 20%; 4 раза - не более чем на 30%; содержании в перекачиваемых СУГ менее 10% пропановых и других низкотемпературных фракций - не более чем на 50%. Во всех перечисленных случаях должны быть предусмотрены средства автоматизированного отключения этих участков трубопроводов при появлении утечек, а также не реже одного раза в два года их диагностирование неразрушающими методами контроля. Коэффициент надежности по назначению этих участков трубопроводов допускается принимать равным 1,1, а коэффициент надежности по нагрузке от внутреннего давления - 1,15. 2. На болотах III типа допускается сокращение расстояний по п. 9 до 5 м с учетом совместной прокладки в одной насыпи труб и кабеля связи. 3. Минимальные расстояния от оси трубопроводов до зданий и сооружений при надземной прокладке должны приниматься с коэффициентами: 1 - для поз. 1, 2 и 5; 1,5 - для позиции 4. При надземной прокладке сокращение минимальных расстояний допускается принимать такими же, как для подземных (п.1). 4. Трубопроводы СУГ должны располагаться за пределами границ поверхностей взлета и заходов на посадку к аэродромам. 5. Примечания 1-3 табл. 4 распространяются на данную таблицу. 6. При расположении участков трубопроводов на местности, рельеф которой за счет уклона к трубопроводу, наличия естественных препятствий исключает возможность распространения СУГ и взрывной волны в сторону указанных в таблице объектов - расстояние от оси трубопровода до них может быть сокращено не более чем на 50%. 7. При соответствующем технико-экономическом обосновании и обеспечении эксплуатационной надежности и экологической безопасности допускается увеличение диаметра трубопроводов свыше 400 мм, при условии прокладки в малонаселенной местности или при протяженности до 100 км, при этом расстояния до объектов и сооружений должны быть обоснованы расчетом и они должны быть не менее приведенных в табл. 20. 8. При проектировании пересечений новых или реконструируемых автомобильных дорог общего пользования с действующими трубопроводами необходимо предусматривать обустройство пересекаемых трубопроводов в соответствии с требованиями п. 12.2. |  |  |  |

6. #M12293 0 871001207 24256 80 1972853313 781667471 901690868 10 2064641678 3325398597П. 12.4#S изложить в новой редакции:

"12.4. Глубину заложения трубопровода до верха трубы следует принимать не менее 1,5 м".

7. #M12293 1 871001207 24256 82 3340022720 3958062706 1638127039 2822 1536607652 2843699781П. 12.6#S изложить в новой редакции:

"12.6. Участки трубопроводов, прокладываемые на местности, расположенной на одинаковых отметках или выше населенных пунктов, зданий и сооружений, указанных в поз. 1-4 табл. 20, относятся к "В" категории в пределах проекции объекта на трубопровод и примыкающих к проекции с обеих сторон участков длиною, равной соответствующим минимальным расстояниям, указанным в табл. 20.

Вдоль этих участков должна предусматриваться канава для отвода СУГ в безопасное место в случае разлива, если отсутствуют естественные преграды".

8. #M12293 0 871001207 24256 84 4294967262 1264343933 1096030085 2247542637 1388859355 3143913962П. 12.8#S исключить второй абзац.

9. #M12293 1 871001207 24256 24255 3628512879 2247538263 1388859328 4294967292 2829166477 2247538263П. 12.11#S изложить в новой редакции:

"12.11. Линейная запорная арматура, а также запорная арматура, устанавливаемая у границ участков "В" категории, должна иметь дистанционное управление согласно нормам технологического проектирования.

При этом для участков, оговоренных в п. 12.6, должно предусматриваться автоматизированное отключение запорной арматуры в случае утечки СУГ.

Методы обнаружения утечек регламентируются нормами технологического проектирования."

10. #M12293 0 871001207 24256 24256 4292900552 1053449373 2786562925 3958062706 464685169 1096030085П. 12.12#S слова "при диаметре трубопровода до 700 мм включительно" и далее по тексту исключить.

11. #M12293 1 871001207 24256 24257 2890801675 464683269 2247542637 1388859355 2939343171 477755368П. 12.13#S изложить в новой редакции:

"12.13. Каждый узел запорной арматуры должен иметь обвязку трубопроводами диаметром 100-150 мм, обеспечивающую возможность перепуска и перекачки СУГ из одного участка в другой и подключения инвентарного устройства утилизации.

12. #M12293 0 871001207 24256 24259 2480518671 971717436 7617402 2520 4 1211539351П. 12.15#S цифру "50" заменить на цифру "100", дополнить пункт новым абзацем:

"При параллельной прокладке трубопроводов узлы приема и пуска средств очистки и диагностики на соседних трубопроводах должны быть смещены относительно друг друга на 150 м. Освобождение от СУГ камер пуска и приема средств очистки и диагностики производится в соответствии с нормами технологического проектирования."

13. #M12293 0 871001207 24256 24262 2325051331 190545052 1342596691 2822 2685662344 491805223П. 12.18#S слова "менее 1000 м" заменить словами "менее 2000 м".

14. #M12293 0 871001207 24256 24569 539573305 2685662341 3154 4087527381 190545052 10П. 12.21#S изложить в новой редакции:

"12.21. Минимальное расстояние от насосной станции до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений следует принимать по табл. 20 как для трубопровода, к которому относится насосная станция".

15. #M12293 0 871001207 1051802963 24256 588015028 24577 2687662028 24256 24882 539573305Пп. 12.26-12.29#S исключить.

16. Раздел 12 дополнить пп. 12.31-12.35 следующего содержания:

"#M12293 0 871001207 24256 24883 3035736232 901910712 502782683 1256548970 1940963562 412.31#S. Необходимость установки опознавательных столбиков (знаков) и их оформление на переходах трубопроводов через железные дороги общей сети решается по согласованию с МПС РФ."

"#M12293 0 871001207 24256 24884 4254862000 2117878368 3676043972 4 3932322719 271374053612.32#S. Система автоматики, безопасности и управления процессом транспортирования СУГ должна предусматриваться в соответствии с нормами технологического проектирования."

"#M12293 1 871001207 24256 24885 2480518671 2894737731 3777645867 3040193022 2939345697 386252553312.33#S. Трубопроводы сжиженных углеводородных газов должны сооружаться из труб, изготовленных по специальным техническим условиям, утвержденным в установленном порядке."

"#M12293 2 871001207 24256 24886 4294960070 3125460201 3958062706 50801989 1282359859 412.34#S. На переходах трубопроводов через проселочные и лесные дороги должны предусматриваться решения по защите трубопроводов от повреждения (прокладка в защитных металлических футлярах, покрытие железобетонными плитами и др.)."

"#M12293 3 871001207 24256 24887 197038555 2348932727 3958062706 50801989 1928669243 412.35#S. Подводные переходы трубопроводов через судоходные и сплавные водные преграды должны быть, как правило, конструкции "труба в трубе".

Текст документа сверен по:

официальное издание

"Бюллетень строительной техники" (БСТ) N 1, 1997 год