#G0

ГСНр-81-05-02-2001

- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ             ГСНр-2001

- Дата введения 2001-06-01

РАЗРАБОТАН Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко, Г.П.Шпунт).

РАССМОТРЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (редакционная комиссия в составе: В.А.Степанов - руководмтель, В.В.Сафонов, Н.К.Кобозева).

ВНЕСЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июня 2001 г. #M12293 0 901790588 0 0 0 0 0 0 0 0постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 г. N 61#S.

ВЗАМЕН Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время, утвержденного приказом Минстроя России от 23.07.92 N 176 и Сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время, утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР от 17.04.86 N 203.

Сборник сметных норм предназначен для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой сметной документации для строительства.

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник сметных норм применяется для определения дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время.

Сметные нормы, приведенные в Сборнике, обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих ремонтно-строительные раброты с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, а также целевых фондов федеральных и региональных министерств и ведомств.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, нормы Сборника носят рекомендательный характер.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие нормы применяются для определения дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время.

Нормы предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство.

2. Сметными нормами учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, в том числе;

- доплаты к заработной плате рабочих при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях;

- затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных работ;

- затраты, связанные с повышенным расходом строительных материалов;

- снижением производительности строительных машин и механизмов;

- устройством и разборкой тепляков;

- затраты на разрыхление мерзлых грунтов, предохранение грунтов в процессе работ от промерзания или их оттаивания.

В нормативах не учтены затраты:

- на разработку вечномерзлых грунтов в VII и VIII температурных зонах, которые следует определять непосредственно в локальных сметах;

- на временное отопление вне пределов установленного отопительного периода для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ, когда это требуется по техническим условиям.

Указанные затраты следует определять в порядке, предусмотренном положениями #M12293 0 1200008171 1540216064 78 62138551 2822 2862500417 1936714277 2720359555 4191076264раздела II гл.2 ГСН 81-05-02-2001#S, с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета.

3. Нормы дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен и являются среднегодовыми. Их следует применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от фактического времени года, в течение которого выполняются работы.

Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.

4. В зависимости от температурных условий зимнего периода (табл.1) нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам.

- Таблица 1

- Температурные условия зимнего периода (дифференцированные по зонам)

| #G0Температурные зоны | Удельный вес зимнего периода в году | Показатели средних из среднемесячных отрицательных температур зимнего периода, °С |
| --- | --- | --- |
| I | 0,23 | До 3 |
| II | 0,33 | " 5 |
| III | 0,40 | " 8 |
| IV | 0,45 | " 12 |
| V | 0,52 | " 18 |
| VI | 0,60 | " 25 |
| VII | 0,65 | " 31 |
| VIII | 0,65 | Ниже 31 |

5. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной зоне, может отличаться от среднезональной. В связи с этим к сумме дополнительных затрат, исчисленных по среднегодовым нормам, следует применять коэффициенты, приведенные в #M12293 0 1200008172 4120950664 79 3665782661 721982636 2401032 4294960680 303058994 870496068табл.3#S (Деление территории России по температурным зонам).

6. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждого конкретного объекта ремонта определяются в соответствии с местом его нахождения независимо от фактической температуры наружного воздуха при производстве работ.

7. В местностях, расположенных южнее I температурной зоны, дополнительные затраты, вызываемые специфическими условиями производства работ в зимнее время, могут возмещаться организациям, производящим работы по нормам, установленным для I зоны, за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °С. При этом сумма дополнительных затрат, исчисленная на весь объем выполненных работ, уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °С к общему числу календарных рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с отрицательной температурой следует принимать на основе данных метеорологической службы, а при ее отсутствии в данной местности - на основе данных заказчика и подрядчика.

8. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью выше 10 м/с, к сумме дополнительных затрат, исчисленных по нормам Сборника, заказчиком могут осуществляться доплаты. При количестве ветреных дней в зимний период доплаты в виде коэффициентов составляют:

| #G0от 10 до 30% | 1,05; |
| --- | --- |
| свыше 30 % | 1,08. |

Основанием для оплаты дополнительных затрат, связанных с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, являются данные, приведенные в Справочнике по климату России и справки местных органов гидрометеорологической службы.

Приведенные выше коэффициенты доплат не применяются для объектов капитального ремонта, выполняемого без прекращения эксплуатации ремонтируемых зданий или в отапливаемых зданиях, или состоящего в устранении неисправностей конструкций, отделки, инженерного оборудования внутри зданий при сохранении крыши и оконных заполнений.

9. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяются по нормам табл.2, установленным в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-6 сводного сметного расчета стоимости объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения или глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости объектов капитального ремонта промышленных объектов (графы 4, 5 и 8).

- Таблица 2

- СМЕТНЫЕ НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

| #G0Код | Вид капитального ремонта | Температурные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Раздел 1. Капитальный ремонт зданий в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома со стенами из кирпича | 0,43 | 0,75 | 1,28 | 1,82 | 2,35 | 3,96 | 5,24 | 6,21 |
| 1.2 | Жилые дома крупнопанельные и блочно-объемные | 0,4 | 0,66 | 1,33 | 1,86 | 2,39 | 3,86 | 5,32 | 6,25 |
| 1.3 | Жилые дома деревянные и смешанные | 0,5 | 1,01 | 1,51 | 2,39 | 3,28 | 5,29 | 5,54 | 6,8 |
| 1.4 | Общественные здания (школы, детские сады, больницы, бани, прачечные и другие здания коммунального и социально-культурного назначения) | 0,47 | 0,94 | 1,41 | 2,07 | 2,82 | 3,76 | 6,11 | 7,05 |
| 1.5 | Производственные здания, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство | 0,65 | 1,21 | 2,14 | 2,98 | 4,09 | 6,23 | 7,44 | 8,37 |
| Раздел 2. Капитальный ремонт отдельных элементов здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов | 0,27 | 0,55 | 1,02 | 1,63 | 1,94 | 3,29 | 3,88 | 3,31 |
| 2.2 | Крыша (кровля) из рулонных материалов | 0,89 | 1,72 | 2,42 | 3,63 | 4,37 | 5,95 | 6,66 | 6,33 |
| 2.3 | Фасады | 0,41 | 0,78 | 1,29 | 1,84 | 2,62 | 3,94 | 5,74 | 6,79 |
| 2.4 | Внутренние санитарно-технические устройства | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 0,99 | 1,3 | 2,34 | 3,38 | 4,29 |
| 2.5 | Отделка внутренних помещений здания | 0,18 | 0,35 | 0,49 | 0,87 | 1,14 | 1,79 | 2,74 | 3,37 |
| Раздел 3. Капитальный ремонт наружных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Газоснабжение и газопроводы | 0,35 | 0,91 | 1,61 | 2,31 | 2,8 | 3,85 | 4,41 | 4,62 |
| 3.2 | Канализация | 0,56 | 0,98 | 1,75 | 2,38 | 3,36 | 4,06 | 4,55 | 4,97 |
| 3.3 | Тепловые сети | 0,35 | 0,77 | 1,82 | 2,52 | 3,36 | 5,88 | 6,44 | 6,79 |
| Раздел 4. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дороги с асфальтовым покрытием | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,15 |
| 4.2 | Дороги с щебеночным и гравийным покрытием | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 4.3 | Мосты железобетонные | 0,75 | 1,45 | 2,15 | 3,3 | 4,15 | 6,25 | 6,8 | 8,7 |
| 4.4 | Мосты металлические | 0,3 | 0,65 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 4,35 | 4,9 |
| 4.5 | Мосты деревянные | 0,45 | 0,95 | 1,75 | 2,35 | 3,05 | 5,25 | 5,8 | 6,95 |
| 4.6 | Набережные и подпорные стенки | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,90 | 0,75 | 1,25 | 1,45 | 1,55 |
| 4.7 | Озеленение | 0,35 | 0,9 | 1,95 | 2,8 | 3,42 | 6,7 | - | - |

Если сводный сметный расчет или объектная смета не составляются, дополнительные затраты определяются по итогу локальной сметы после начисления накладных расходов, сметной прибыли и средств на временные здания и сооружения.

10. Нормы дополнительных затрат по разделу 1 табл.2 предназначены для определения сметной стоимости капитального ремонта, охватывающего здание в целом, и распространяются на все виды работ, относящиеся к ремонтируемому зданию, в том числе на ремонт дворовых сетей и элементов внешнего благоустройства.

Нормы, предусмотренные разделом 2 табл.2, предназначены для определения дополнительных затрат при капитальном ремонте отдельных элементов (конструкций, инженерных сетей) жилых, общественных и производственных зданий с сопутствующими работами.

Нормы, предусмотренные разделами 3 и 4 табл.2, предназначены для определения дополнительных затрат при капитальном ремонте наружных коммуникаций и объектов благоустройства без ремонта внутренних помещений зданий.

11. Дополнительные затраты при реконструкции жилых и общественных зданий принимаются по нормам раздела 1 табл.2.

12. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства следует определять по нормам #M12293 0 1200008171 4120950664 80 4291616288 2202259368 2918100747 93866241 101 31815раздела 1 табл.4 ГСН 81-05-02-2001#S с применением к ним коэффициента 0,8.

- Таблица 3

- ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗОНАМ

С УКАЗАНИЕМ ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ И КОЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАМ

| #G0N п.п. | Наименование республик, краев, областей | Темпера- турные зоны | Расчетный зимний период |  | Коэффи- циенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 1 | Республика Адыгея | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 2 | Республика Алтай | IV | 25.Х | 15.IV | 1,1 |
| 3 | Республика Башкортостан | IV | 25.Х | 10.IV | 1 |
| 4 | Республика Бурятия: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Нижнеангарск - Шипишка (включительно) | VI | 10.Х | 30.IV | 0,9 |
|  | б) остальная часть республики | V | 15.Х | 25.IV | 1 |
| 5 | Республика Дагестан: |  |  |  |  |
|  | а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень | I | 10.XII | 28.II | 1,1 |
|  | б) остальная часть республики | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 6 | Республика Ингушетия | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 8 | Республика Калмыкия | II | 25.XI | 20.III | 1 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 1.XII | 1.III | 1,1 |
| 10 | Республика Карелия: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 64-й параллели | IV | 20.Х | 20.IV | 1,1 |
|  | б) остальная часть республики | III | 15.Х | 5.IV | 1,2 |
| 11 | Республика Коми: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее Северного полярного круга | V | 10.Х | 30.IV | 1,3 |
|  | б) территория восточнее линии Ермица - Ижма - Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) | V | 10.Х | 30.IV | 1,1 |
|  | в) остальная часть республики | IV | 20.Х | 25.IV | 1,1 |
| 12 | Республика Марий Эл | IV | 1.XI | 10.IV | 1 |
| 13 | Республика Мордовия | IV | 5.XI | 5.IV | 0,9 |
| 14 | Республика Саха (Якутия): |  |  |  |  |
|  | а) Новосибирские острова | VI | 10.IX | 15.VI | 1,3 |
|  | б) Анабарский и Булунский районы севернее линии Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек - побережье и острова Оленекского залива и острова Дунай (включительно) | VI | 15.IX | 20.V | 1,4 |
|  | в) территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским районами; Булунский район севернее линии Таймылыр - Тит - Ары - Бухта Сытыган - Тала (включительно); Усть-Янский район - протока Правая (исключительно) - побережье Янского залива - Селяхская губа - Чокурдах (включительно); Аллаиховский район - пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского районов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского района, за исключением территории, указанной в п.14 б | VI | 15.IX | 20.V | 1,1 |
|  | г) Анабарский, Булунский районы, за исключением территории, указанной в пп.14 б и 14 в; Усть-Янский район, за исключением территории, указанной в п.14 в, Аллаиховский район, за исключением территории, указанной в п.14 в, Жиганский, Абыйский, Оленекский, Среднеколымский, Верхнеколымский районы | VII | 25.IX | 20.V | 1 |
|  | д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский районы | VIII | 25.IX | 15.V | 1 |
|  | е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский районы и г.Якутск | VII | 1.Х | 30.IV | 0,9 |
|  | ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы | VI | 5.Х | 5.V | 1 |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | I | 12.XII | 28.II | 1 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | IV | 1.XI | 10.IV | 1 |
| 17 | Республика Тыва | V | 10.Х | 25.IV | 1 |
| 18 | Удмуртская Республика | IV | 25.Х | 10.IV | 1 |
| 19 | Республика Хакасия | V | 20.Х | 15.IV | 0,9 |
| 20 | Чеченская Республика | I | 10.XII | 28.II | 1 |
| 21 | Чувашская Республика | IV | 1.XI | 5.IV | 1 |
| 22 | Алтайский край | IV | 25.Х | 15.IV | 1,1 |
| 23 | Краснодарский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 10.XII | 28.II | 1 |
|  | б) г Новороссийск | I | 20.XII | 10.II | 0,7 |
|  | в) гг.Анапа, Геленджик, Красная Поляна | I | 5.I | 31.I | 0,3 |
| 24 | Красноярский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Сидоровск - Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.) | VI | 10.IX | 25.V | 1,5 |
|  | б) остальная часть автономного округа | VI | 10.IX | 25.V | 1,2 |
|  | в) Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское - р.Таз (включительно) | VI | 1.Х | 25.V | 1 |
|  | г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское (включительно) | V | 20.Х | 15.IV | 0,9 |
|  | д) остальная часть края | V | 10.Х | 20.IV | 1 |
| 25 | Приморский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория, расположенная севернее линии Трудовое - Сучан (включительно) - Преображение (исключительно), кроме территории, указанной в п.25 б | V | 1.XI | 5.IV | 0,8 |
|  | б) побережье Японского моря от Преображение до Адими (включительно) | V | 1.XI | 5.IV | 1 |
|  | в) территория, расположенная южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение, за исключением территории, указанной в п.25 г | IV | 10.XI | 25.III | 0,8 |
|  | г) побережье Японского моря от Преображение до Хасан (включительно) | IV | 10.XI | 25.III | 1 |
| 26 | Ставропольский край | I | 1.XII | 10.III | 1,2 |
| 27 | Хабаровский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 15.X | 20.IV | 0,9 |
|  | б) побережье от залива Счастья до Ниж. Пронге (исключая Ниж. Пронге) | VI | 15.X | 20.IV | 1,2 |
|  | в) остальная часть края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 25.Х | 15.IV | 0,9 |
|  | г) побережье Татарского пролива от Ниж. Пронге (включительно) до Адими (исключая Адими) | V | 26.Х | 15.IV | 1,1 |
| 28 | Амурская область | VI | 15.Х | 20.IV | 0,9 |
| 29 | Архангельская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | IV | 10.Х | 20.IV | 1,2 |
|  | б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная (исключая Черную) и о.Колгуев | IV | 10.Х | 20.IV | 1,4 |
|  | в) территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о.Вайгач | V | 20.X | 5.V | 1,2 |
|  | г) острова Новая Земля | V | 25.IX | 15.VI | 1,4 |
|  | д) острова Земля Франца-Иосифа | V | 20.VIII | 30.VI | 1,6 |
| 30 | Астраханская обл. | II | 20.XI | 20.III | 1 |
| 31 | Белгородская обл. | III | 15.XI | 25.III | 0,9 |
| 32 | Брянская обл. | III | 15.XI | 31.III | 0,9 |
| 33 | Владимирская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 34 | Волгоградская обл. | III | 15.XI | 25.III | 0,9 |
| 35 | Вологодская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория западнее линии оз.Воже - Устье - Вологда - Вохтога (включительно) | III | 1.XI | 10.IV | 1,1 |
|  | б) остальная часть области | IV | 1.XI | 15.IV | 1 |
| 36 | Воронежская обл. | III | 15.XI | 31.III | 0,9 |
| 37 | Ивановская обл. | III | 5.XI | 10.IV | 1,1 |
| 38 | Иркутская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 62-й параллели | VI | 1.X | 5.V | 1 |
|  | б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан (р.Лена) - Нижнеангарск (включительно), за исключением территории, указанной в п.38 а | VI | 5.X | 30.IV | 0,9 |
|  | в) остальная часть области | V | 10.Х | 25.IV | 1 |
| 39 | Калининградская обл. | I | 1.XII | 10.III | 1,2 |
| 40 | Калужская обл. | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 41 | Камчатская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1.X | 15.V | 1,2 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1.X | 15.V | 1,4 |
|  | в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за исключением территории, указанной в п.41 г | IV | 10.Х | 15.IV | 1,3 |
|  | г) территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я параллель (включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача - Анавгай) - Ивашка | IV | 10.Х | 15.IV | 1,1 |
| 42 | Кемеровская обл. | V | 25.Х | 20.IV | 0,9 |
| 43 | Кировская обл. | IV | 25.Х | 10.IV | 1 |
| 44 | Костромская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) вся территория, за исключением г.Костромы | IV | 1.XI | 10.IV | 1 |
|  | б) г.Кострома | III | 1.XI | 5.IV | 1,1 |
| 45 | Курганская обл. | IV | 25.Х | 15.IV | 1 |
| 46 | Курская обл. | III | 10.XI | 31.Ill | 1 |
| 47 | Ленинградская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 48 | Липецкая обл. | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 49 | Магаданская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан - Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда (исключительно), за исключением территории юго-восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск - Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25.IX | 10.V | 1 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25.IX | 10.V | 1,3 |
|  | в) территория Чукотского автономного округа восточнее линии Марково - Усть-Белая - м.Шмидта и о.Врангеля (включительно) | V | 25.IX | 25.V | 1,5 |
|  | г) остальная часть области, за исключением территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда (исключительно) | VI | 20.IX | 25.V | 1,1 |
|  | д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда (включительно) | VI | 20.IX | 25.V | 1,4 |
| 50 | Московская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 51 | Мурманская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория плато Расвумчорр (район апатит-нефелинового рудника "Центральный") | VI | 5.X | 30.IV | 1 |
|  | б) территория северо-восточнее линии Заполярный - Североморск - Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно) | IV | 10.X | 25.IV | 1,4 |
|  | в) остальная часть области | VI | 10.X | 25.IV | 1,2 |
| 52 | Нижегородская обл. | IV | 1.XI | 5.IV | 1 |
| 53 | Новгородская обл. | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 54 | Новосибирская обл. | V | 20.X | 25.IV | 1 |
| 55 | Омская обл. | V | 20.X | 25.IV | 1 |
| 56 | Оренбургская обл. | IV | 5.XI | 10.IV | 1 |
| 57 | Орловская обл. | III | 10.XI | 31.Ill | 1 |
| 58 | Пензенская обл. | IV | 5.XI | 5.IV | 0,9 |
| 59 | Пермская обл. | IV | 25.Х | 10.IV | 1 |
| 60 | Псковская обл. | II | 10.XI | 31.Ill | 1,2 |
| 61 | Ростовская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-восточнее линии Миллерово - Морозовск (включительно) | II | 20.XI | 20.III | 1 |
|  | б) остальная часть области | II | 25.XI | 10.III | 0,9 |
| 62 | Рязанская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 63 | Самарская обл. | IV | 10.XI | 10.IV | 0,9 |
| 64 | Саратовская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 65 | Сахалинская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 20.Х | 15.IV | 0,9 |
|  | б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск - Поронайск (исключительно) | V | 20.Х | 15.IV | 1,1 |
|  | в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 5.XI | 5.IV | 0,9 |
|  | г) территория побережья Татарского пролива между Шахтерск - Холмск | IV | 5.XI | 5.IV | 1,1 |
|  | д) остальная часть острова, за исключением побережья между Холмск - Невельск | III | 5.XI | 1.IV | 1 |
|  | е) территория побережья Татарского пролива между Холмск - Невельск (исключительно) | III | 5.XI | 1.IV | 1,1 |
|  | ж) Курильские острова | II | 1.XII | 1.IV | 1 |
| 66 | Свердловская обл. | IV | 20.Х | 15.IV | 1,1 |
| 67 | Смоленская обл. | III | 10.XI | 5.IV | 1 |
| 68 | Тамбовская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 69 | Тверская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 70 | Томская обл. | V | 20.Х | 25.IV | 1 |
| 71 | Тульская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 72 | Тюменская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее Северного полярного круга | V | 15.IX | 25.V | 1,5 |
|  | б) территория южнее Северного полярного круга и севернее 65-й параллели | V | 15.IX | 25.V | 1,3 |
|  | в) территория севернее линии Пионерский - Ханты-Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 5.X | 5.V | 1,1 |
|  | г) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV | 1 |
| 73 | Ульяновская обл. | IV | 5.XI | 10.IV | 1 |
| 74 | Челябинская обл. | IV | 25.X | 10.IV | 1 |
| 75 | Читинская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен - Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск (включительно) | VI | 10.X | 30.IV | 0,9 |
|  | б) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV | 1 |
| 76 | Ярославская обл. | III | 5.ХI | 10.IV | 1,1 |
| 77 | Москва - город федерального значения | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 78 | Санкт-Петербург - город федерального значения | III | 5.ХI | 5.IV | 1 |
| 79 | Еврейская автономная область | V | 25.Х | 15.IV | 0,9 |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ | V | 15.Х | 20.IV | 1 |
| 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | IV | 25.Х | 10.IV | 1 |
| 82 | Корякский автономный округ |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1.X | 15.V | 1,2 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1.X | 15.V | 1,4 |
|  | в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за исключением территории, указанной в п.82 г | IV | 10.X | 15.V | 1,3 |
|  | г) территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка | IV | 10.X | 15.V | 1,1 |
| 83 | Ненецкий автономный округ: |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга с границей Республика Коми | VI | 10.X | 20.IV | 1,2 |
|  | б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная (исключая Черную) и о.Колгуев | VI | 10.X | 20.IV | 1,4 |
|  | в) территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о.Вайгач | V | 20.X | 5.V | 1,2 |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ: |  |  |  |  |
|  | а) территория автономного округа севернее линии Сидоровск - Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) | VI | 10.IX | 25.V | 1,5 |
|  | б) остальная часть автономного округа | VI | 10.IX | 25.V | 1,2 |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | V | 10.X | 25.IV | 1 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 65-й параллели | V | 15.IX | 25.V | 1,3 |
|  | б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 5.X | 5.V | 1,1 |
|  | в) остальная часть округа | V | 15.X | 20.IV | 1 |
| 87 | Чукотский автономный округ |  |  |  |  |
|  | а) территория автономного округа восточнее линии Марково - Усть-Белая - м.Шмидта | V | 25.IX | 25.V | 1,5 |
|  | б) остальная часть округа | VI | 20.IX | 25.V | 1,1 |
| 88 | Эвенкийский автономный округ | VI | 1.Х | 5.V | 1 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее Северного полярного круга | V | 15.IX | 25.V | 1,5 |
|  | б) территория южнее Северного полярного круга и севернее 65-й параллели | V | 15.IX | 25.V | 1,3 |
|  | в) остальная часть округа | V | 5.Х | 5.V | 1,1 |
| Примечания: 1. Под термином "побережье" в настоящей таблице подразумевается полоса суши, отстоящая oт моря в пределах до 10 км, где температурная зона и расчетный зимний период существенно отличаются от аналогичные значений, установленных для остальной материковой части края, области. 2. Для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать согласно справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы. 3. Слова "включительно" означают, что пункты, обозначающие границу между зонами, относятся к данной зоне, "исключительно" - не относятся к данной зоне. |  |  |  |  |  |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России,  ГУП ЦПП, 2002