#G0

- ГОСТ 12.3.016-87

- Группа Т58

#G1

#G0МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

#G1

#G0СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

- СТРОИТЕЛЬСТВО            РАБОТЫ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ    Требования безопасности

#G1

#G0Occupational safety standards system. Building.

Anticorrosive protective works. Sаfety requirements

- ОКСТУ 0012

- Дата введения 1987-07-01

#G1

#G0ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 27.01.87 N 16

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200007462ГОСТ 8.001-80#S | 11.5 |
| #M12293 0 1200003846 3271140448 84 163047182 247265662 4293219020 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 8.002-86#S | 11.5 |
| #M12293 0 1200005698 3271140448 84 3022367409 247265662 4293219020 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 8.326-89#S | 11.5 |
| #M12293 0 5200170 3271140448 24256 76 224965778 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 12.0.004-90#S | 8.1 |
| #M12293 0 5200273 3271140448 24256 77 132088041 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.001-89#S | 1.2 |
| #M12293 0 5200291 3271140448 24256 77 194006323 4294961312 4293091740 1699738775 247265662ГОСТ 12.1.003-83#S | 1.2 |
| #M12293 0 9051953 3271140448 24256 77 224965779 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.004-91#S | 1.3, 11.1 |
| #M12293 0 1200003608 3271140448 24256 77 255924616 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.005-88#S | 1.2, 11.2 |
| #M12293 0 5200233 3271140448 24256 77 317842588 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.007-76#S | 1.2, 11.2 |
| #M12293 0 5200270 0 32 13312 0 13631488 0 1073741824 32768ГОСТ 12.1.010-76#S | 1.3, 11.1 |
| #M12293 0 5200329 3271140448 24256 77 1294284114 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.012-90#S | 1.2 |
| #M12293 0 5200318 3271140448 24256 77 1480038981 247265662 4293218086 3918392535 2960271974ГОСТ 12.1.018-93#S | 1.2, 2.2.1 |
| #M12293 0 5200289 3271140448 24256 77 3494838761 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.030-81#S | 3.4 |
| #M12293 0 9054707 3271140448 24256 77 516862957 247265662 4292033363 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.046-85#S | 1.2, 11.3 |
| #M12293 0 901702428 3271140448 24256 78 194006635 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.2.003-91#S | 5.1 |
| #M12291 1200008311ГОСТ 12.2.008-75#S | 2.6.1 |
| #M12293 0 5200228 3271140448 24256 78 2624540481 4294961312 4293091740 3274446928 3534005200ГОСТ 12.2.061-81#S | 6.2 |
| #M12291 1200007336ГОСТ 12.3.002-75#S | 1.1 |
| #M12291 1200007333ГОСТ 12.3.008-75#S | 2.6.1 |
| #M12293 0 9051603 3271140448 24256 79 379760876 4294961312 4293091740 3581821673 247265662ГОСТ 12.3.009-76#S | 7.9 |
| #M12291 1200007334ГОСТ 12.3.010-82#S | 7.4 |
| #M12291 1200009950ГОСТ 12.3.028-82#S | 2.4.1 |
| #M12293 0 1200003611 3271140448 24256 80 379761187 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.009-83#S | 3.2, 7.8 |
| #M12293 0 1200000277 3271140448 24256 80 1263324665 4294961312 4293091740 1827678576 247265662ГОСТ 12.4.011-89#S | 2.1.5 |
| #M12293 0 1200006186 3271140448 4294967276 24256 80 1325243265 247265662 4292921982 557313239ГОСТ 12.4.013-85#S | 9.1 |
| #M12293 0 1200003391 3271140448 24256 80 2549356692 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.026-76#S | 2.2.3, 6.5 |
| #M12291 1200012614ГОСТ 12.4.034-85#S | 9.1 |
| #M12293 0 1200006183 3271140448 24256 80 1493303863 4294961312 4293091740 1569739894 247265662ГОСТ 12.4.051-87#S | 9.3 |
| #M12293 0 1200004853 3271140448 24256 80 1740977017 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.059-89#S | 6.1 |
| #M12291 1200012627ГОСТ 12.4.068-79#S | 9.1 |
| #M12293 0 1200005295 3271140448 24256 80 3214987987 4294961312 4293091740 2825070778 4294961312ГОСТ 12.4.103-83#S | 9.1 |
| #M12291 1200018982ГОСТ 10678-76#S | 2.4.2 |
| #M12293 0 1200006710 3271140448 4137689080 3918392535 2960271974 306939520 1707752518 2758938323 43776ГОСТ 14192-96#S | 7.5 |
| #M12293 0 901714253 3271140448 3446523560 247265662 4293216508 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 19433-88#S | 7.5 |
| #M12293 0 1200000834 3271140448 1838770648 247265662 4292033989 3918392535 2960271974 3924172967 4294967268ГОСТ 24940-96#S | 11.3 |
| #M12291 9054630ГОСТ 26887-86#S | 3.8, 6.1 |
| #M12293 0 5200092 3704477087 78 23949 2496674701 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.09.02-85#S | 5.1 |
| #M12293 0 5200023 3704477087 79 23941 2465715557 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 3.01.01-85#S | 2.1.1 |
| #M12293 0 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S | 1.1, 2.1.4, 6.4, 8.2 |
| #M12293 0 1200008082 0 0 0 0 0 0 0 0СН 276-74#S | 6.6 |

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12.3.016-79

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2001 г.

#G1

#G0Настоящий стандарт распространяется на антикоррозионные работы по защите оборудования, строительных конструкций зданий и сооружений (далее - защищаемые объекты) на строящихся, действующих и реконструируемых предприятиях, в условиях баз, мастерских и приобъектных производственных помещений на всех стадиях технологического процесса (подготовки поверхности, подготовки материалов и приготовления составов, нанесения антикоррозионного покрытия, хранения и транспортирования исходных материалов).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Антикоррозионные работы следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, #M12291 1200007336ГОСТ 12.3.002#S, #M12293 0 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4#S, нормативных документов, утвержденных Министерством здравоохранения СССР, Госгортехнадзором СССР, Минэнерго СССР, ГУПО МВД СССР и Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды.

1.2. Опасные и вредные производственные факторы должны быть устранены или снижены до допустимых уровней в соответствии с действующими стандартами:

температура, влажность, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны - по #M12293 1 1200003608 3271140448 24256 77 255924616 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.005#S;

шум - по #M12293 2 5200291 3271140448 24256 77 194006323 4294961312 4293091740 1699738775 247265662ГОСТ 12.1.003#S;

вибрация - по #M12293 3 5200329 3271140448 24256 77 1294284114 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.012#S;

ультразвук - по #M12293 4 5200273 3271140448 24256 77 132088041 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.001#S;

заряды статического электричества - по #M12293 5 5200318 3271140448 24256 77 1480038981 247265662 4293218086 3918392535 2960271974ГОСТ 12.1.018#S;

освещенность - по #M12293 6 9054707 3271140448 24256 77 516862957 247265662 4292033363 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.046#S;

вредные вещества - по #M12293 7 5200233 3271140448 24256 77 317842588 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.007#S.

1.3. Требования по пожаробезопасности - по #M12293 8 9051953 3271140448 24256 77 224965779 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.004#S, взрывобезопасности - по #M12291 5200270ГОСТ 12.1.010#S.

1.4. При организации и выполнении антикоррозионных работ следует предусматривать физиологически обоснованные режимы труда и отдыха в соответствии с требованиями проекта организации строительства и проекта производства работ.

1.5. Отходы при производстве антикоррозионных работ не должны загрязнять производственные помещения и окружающую природную среду.

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2.1. Общие требования

2.1.1. Антикоррозионные работы следует выполнять по проектам производства работ с максимальным использованием средств механизации.

2.1.2. При каких-либо нарушениях технологического процесса, отключении вентиляции или изменении самочувствия работающих работы следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны.

2.1.3. При выполнении работ в замкнутых объемах (закрытых аппаратах, закрытых металлических и железобетонных резервуарах, колодцах, подвалах, вентиляционных тоннелях) с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в течение рабочей смены работающим следует периодически предоставлять перерывы в работе с выходом из рабочей зоны, продолжительность которых определяют в установленном порядке.

2.1.4. При выполнении антикоррозионных работ в условиях повышенной опасности работающим следует иметь наряд-допуск по #M12293 0 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S.

2.1.5. Не допускается производство работ без средств индивидуальной защиты, установленных #M12293 1 1200000277 3271140448 24256 80 1263324665 4294961312 4293091740 1827678576 247265662ГОСТ 12.4.011#S.

2.2. Требования при работе с пожаровзрывоопасными материалами

2.2.1. При производстве работ необходимо выполнять требования "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ".

2.2.2. Оборудование и оснастка для выполнения антикоррозионных работ, контрольно-регулирующие приборы, светотехническое и вентиляционное оборудование (далее - производственное оборудование), электрические приводы и пускорегулирующая аппаратура должны быть во взрывобезопасном исполнении. Размещение и подключение оборудования следует выполнять по "#M12293 2 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правилам устройства электроустановок#S".

Производственное оборудование, инструмент и спецодежда должны быть в исполнении, исключающем разряды статического электричества и образование искры, по #M12293 3 5200318 3271140448 24256 77 1480038981 247265662 4293218086 3918392535 2960271974ГОСТ 12.1.018#S.

2.2.3. Концентрация пожаровзрывоопасных летучих веществ не должна превышать значений предельно допустимых взрывоопасных концентраций (ПДВК) по #M12293 4 9051953 3271140448 24256 77 224965779 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.004#S и должна обеспечиваться принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

2.2.4. В местах ведения работ и в окружающих их зонах радиусом 25 м по всей открытой высоте не допускается:

проводить какие-либо совмещенные работы, вызывающие образование искр, огня или пыли;

курить, разводить огонь;

иметь при себе спички, зажигалки, а также металлические предметы, которые могут вызвать искру;

работать в обуви со стальными гвоздями на подошвах;

обогревать производственные помещения и защищаемые объекты электроприборами не во взрывобезопасном исполнении;

находиться лицам, не участвующим непосредственно в выполнении данных работ.

Зону обозначить знаками безопасности по #M12293 0 1200003391 3271140448 24256 80 2549356692 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.026#S.

Проемы и отверстия над и под помещениями, где ведутся огневзрывоопасные работы, а также каналы, проемы, трубопроводы и пр. из смежных помещений следует закрывать герметично.

2.2.5. При необходимости проведения совмещенных работ в замкнутых объемах с диаметром или размером сторон более 25 м, за исключением наливных резервуаров, должны быть разработаны мероприятия, исключающие возникновение пожаров, взрывов. На производство таких работ необходимо оформлять наряд-допуск.

- Совмещенные работы следует производить не ближе 25 м от ограждения рабочей зоны.

2.2.6. Часовой объем работ с пожаровзрывоопасными веществами не должен превышать сменной потребности, указанной в проекте производства работ.

2.2.7. Для осмотра защищаемого объекта вход людей в рабочую зону перед началом работ или в перерывах между сменами допускается при условии:

непревышения предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК);

включенных вентиляционных систем;

наличия наряда-допуска.

При перерывах в работе в соответствии с п.2.1.3 вентиляционные системы не допускается выключать.

2.3. Требования при работе с токсичными и раздражающими веществами

Не допускается хранить и принимать пищу, хранить и чистить одежду в местах производства работ с токсичными и раздражающими веществами.

2.4. Требования при подготовке поверхности

2.4.1. Абразивный инструмент следует применять по #M12291 1200009950ГОСТ 12.3.028#S.

2.4.2. Подготовка и применение модификаторов ржавчины - по #M12291 1200018982ГОСТ 10678#S.

2.4.3. При выполнении абразивно-струйной очистки рабочая зона должна иметь ограждение, исключающее распространение пыли.

2.4.4. Работы по нанесению модификаторов ржавчины следует производить по "Правилам и нормам техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии для окрасочных цехов", утвержденным ВЦСПС в 1977 г.

2.5. Требования при приготовлении антикоррозионных составов и подготовке исходных материалов

2.5.1. При расположении производственного оборудования в рабочей зоне следует предусмотреть мероприятия, обеспечивающие выполнение требований пп.2.2 и 2.3.

2.5.2. При приготовлении горячих составов заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их объема. Загружаемый в котел наполнитель должен иметь влажность не выше нормативной. Приготовление серного состава в котлах следует производить на песчаной бане.

2.5.3. При выливании жидких компонентов из бочек следует применять специальные устройства и приспособления (ручные насосы, кантователи и пр.).

2.6. Требования при нанесении антикоррозионных покрытий

2.6.1. При нанесении металлических покрытий следует соблюдать требования #M12291 1200007333ГОСТ 12.3.008#S и #M12291 1200008311ГОСТ 12.2.008#S.

2.6.2. Вулканизацию гуммировочного покрытия в аппаратах следует выполнять только после полного удаления из них паров растворителей.

2.6.3. При вулканизации покрытий на подводящих паропроводах следует установить контрольную и регулирующую арматуру и предохранительный клапан.

2.6.4. Сброс давления и отвод паровоздушной смеси и конденсата после окончания вулканизации под давлением следует осуществлять с помощью предназначенной для этого арматуры.

2.6.5. При открытой вулканизации следует предусмотреть мероприятия, исключающие контакт работающих с используемым при этом паром и горячей водой.

2.6.6. Снятие опалубки из-под несущих элементов антикоррозионной защиты, а также передачу нагрузки на них следует производить после достижения материалами прочности, предусмотренной в рабочих чертежах.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ,

- ПЛОЩАДКАМ И ЗАЩИЩАЕМЫМ ОБЪЕКТАМ

3.1. Защищаемые объекты следует обеспечивать аварийным освещением во взрывобезопасном исполнении.

3.2. Производственные помещения, места (участки), производственные площадки следует оборудовать средствами пожаротушения по #M12293 0 1200003611 3271140448 24256 80 379761187 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.009#S.

3.3. При проведении работ с применением пожаровзрывоопасных веществ полы временных производственных помещений следует покрывать настилами из деревянных досок, резиновыми ковриками и другими материалами, исключающими искрообразование.

3.4. Защищаемые объекты следует заземлять по #M12293 1 5200289 3271140448 24256 77 3494838761 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.030#S и "#M12293 2 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правилам устройства электроустановок#S", утвержденным Министерством энергетики СССР.

3.5. Металлические аппараты, подлежащие вулканизации закрытым способом, используемые в качестве пароприемников, должны соответствовать "#M12293 3 1200001077 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 215919882 3808177053 4292889840Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением#S", утвержденным Госгортехнадзором СССР.

3.6. При производстве работ с применением пожаровзрывоопасных веществ производственные помещения и защищаемые объекты должны иметь проемы (двери, люки, лазы, снятые крышки, отверстия ввода газа и т.п.), открывающиеся наружу для обеспечения входа и выхода людей.

Для подачи материалов, пропуска временных вентиляционных систем, токопроводов и т.п. следует использовать технологические отверстия, а при их отсутствии или недостаточных размерах - дополнительные проемы в соответствии с проектом производства работ.

3.7. Минимально допустимый линейный размер проемов - 0,8 м. Максимальная высота расположения нижней кромки одного из проемов от внутренней поверхности пола (днища) - 0,8 м.

3.8. Для обеспечения безопасного входа и выхода работающих проемы следует оборудовать площадками и лестницами по #M12291 9054630ГОСТ 26887#S.

3.9. Число проемов и их взаимное расположение следует устанавливать исходя из габаритных размеров и конструкции защищаемого объекта.

3.9.1. Защищаемые объекты диаметром или размером сторон до 2,0 м при высоте до 2,0 м должны иметь съемную крышку или перекрытие.

3.9.2. Защищаемые объекты диаметром или размером сторон от 2,0 до 6,0 м при высоте до 6,0 м должны иметь съемную крышку и проем в нижней части или не менее двух проемов при отсутствии съемной крышки.

3.9.3. Защищаемые объекты диаметром или размером сторон от 6,0 до 8,0 м при высоте до 12,0 м должны иметь проемы, количество которых определяется из расчета один проем на 4 м высоты защищаемой поверхности объекта.

3.9.4. При высоте и диаметре или размерах сторон более указанных дополнительное число проемов должно определяться проектом производства работ в зависимости от конструкций средств подмащивания, а также от числа работающих одновременно, исходя из расчета - один проем на трех работающих, но не менее двух проемов в нижнем поясе или в верхней крышке (перекрытии) заглубленных защищаемых объектов.

Расстояние между проемами, находящимися на одной отметке, не должно быть менее 1/4 части периметра или длины окружности.

3.10. В непроходных защищаемых объектах (каналы, тоннели) антикоррозионные работы следует производить до монтажа технологических трубопроводов и установки плит перекрытия, но после завершения работ по устройству систем пожарной автоматики.

Антикоррозионные работы в канализационных лотках и каналах глубиной до 1,5 м следует производить при отношении глубины к ширине не более 1,7.

Аппараты диаметром до 1,0 м должны иметь разъемы на каждые 2,0 м длины; царги, имеющие приварные днища, должны иметь длину не более 1,0 м.

Газоходы, воздуховоды, трубопроводы (далее - газоходы) диаметром или размером сторон до 1,0 м следует монтировать из сборных секций, длина которых определяется в зависимости от вида антикоррозионного покрытия, но не более 2,0 м.

Газоходы диаметром более 1,0 м должны иметь проемы размером не менее 0,8 м через каждые 10-12 м длины.

Антикоррозионную защиту наклонных и вертикальных газоходов, диаметром от 1,0 до 2,0 м, следует выполнять до монтажа; каждый монтируемый участок должен иметь люк диаметром не менее 0,8 м (с учетом толщины защиты), расположенный на расстоянии 0,6 м от его торца.

3.11. Выполнение антикоррозионных работ в защищаемых объектах, не отвечающих изложенным требованиям, следует производить по специально разработанному проекту производства работ, согласованному с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, технической инспекцией труда или органами пожарного надзора и другими специальными службами в установленном порядке.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

4.1. Все поставляемые материалы должны иметь аналитический паспорт с указанием наличия вредных веществ, параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, рекомендуемого метода нанесения, способа и регламента безопасного выполнения антикоррозионных работ.

4.2. На все работы по приготовлению антикоррозионных составов и нанесению покрытий должны быть технологические инструкции и инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.

При приготовлении антикоррозионных составов не допускается изменять порядок введения компонентов, предусмотренных стандартами и техническими условиями на материалы конкретного вида.

4.3. Применение материалов, не имеющих технологических инструкций, не допускается.

Применение материалов, не включенных в "Перечень полимерных материалов и изделий, разрешенных к применению в строительстве", утвержденный Министерством здравоохранения СССР, не допускается.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

5.1. Производственное оборудование должно соответствовать требованиям #M12293 0 901702428 3271140448 24256 78 194006635 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.2.003#S, требованиям категорий производств согласно #M12293 1 5200092 3704477087 78 23949 2496674701 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.09.02#S и классу взрывоопасности согласно "#M12293 2 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правилам устройства электроустановок#S".

5.2. Производственное оборудование, на которое распространяются "#M12293 3 1200001077 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 215919882 3808177053 4292889840Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением#S", следует эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями этого документа, а грузоподъемные машины и механизмы - в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и лифтов".

5.3. При использовании котлов при приготовлении горячих составов следует предусмотреть мероприятия по безопасной их установке.

5.4. В конструкции сопла аппарата для абразивно-струйной очистки следует предусмотреть устройство для дистанционного включения и выключения подачи сжатого воздуха.

При отсутствии такого устройства обслуживание установки должно осуществляться двумя рабочими, имеющими между собой постоянную связь (звуковую, световую, при помощи сигнального каната и т.п.).

- 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

- ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

6.1. Применяемые механизмы, ручной инструмент, инвентарные подмости, оградительные устройства должны соответствовать требованиям #M12293 0 1200004853 3271140448 24256 80 1740977017 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.059#S и #M12291 9054630ГОСТ 26887#S.

6.2. Оснащение и организация рабочего места - по #M12293 1 5200228 3271140448 24256 78 2624540481 4294961312 4293091740 3274446928 3534005200ГОСТ 12.2.061#S.

6.3. Работы в замкнутых объемах следует производить при работающей приточно-вытяжной вентиляции.

- С наружной стороны у входа в замкнутые объемы должен находиться дежурный.

Между работающими внутри замкнутых объемов и дежурным следует поддерживать постоянную связь (звуковую, световую, при помощи сигнального каната и т.п.).

6.4. Проезды, проходы к рабочим местам - по #M12293 2 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4#S.

6.5. Сигнальные цвета и знаки безопасности - по #M12293 3 1200003391 3271140448 24256 80 2549356692 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.026#S.

6.6. Санитарно-бытовое обеспечение следует производить в соответствии с #M12291 1200008082СН 276#S и с учетом групп производственных процессов по санитарной характеристике.

- 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

7.1. Хранение материалов на объекте следует производить в местах, предусмотренных проектом производства работ.

7.2. В помещениях для хранения пожароопасных веществ следует предусмотреть паровое или водяное отопление.

7.3. Взрывоопасные и вредные вещества следует хранить и транспортировать в таре, исключающей возможность их пролива, рассыпания, испарения и пыления.

7.4. При эксплуатации производственной тары следует соблюдать требования #M12291 1200007334ГОСТ 12.3.010#S.

7.5. Пожаровзрывоопасные и вредные вещества и составы следует хранить в таре, имеющей маркировку по #M12293 0 1200006710 3271140448 4137689080 3918392535 2960271974 306939520 1707752518 2758938323 43776ГОСТ 14192#S, знаки опасности - по #M12293 1 901714253 3271140448 3446523560 247265662 4293216508 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 19433#S.

Открывать пробки и крышки тары следует инструментом, изготовленным из цветного металла.

7.6. Хранение порожней тары из-под пожаровзрывоопасных и вредных веществ и составов, а также их очистку следует производить на специально отведенных и огражденных площадках, согласованных с пожарной охраной строительного объекта.

- Не допускается оставлять порожнюю тару в рабочей зоне.

7.7. Легковоспламеняющиеся вещества следует хранить в рабочей зоне в минимально необходимых количествах, но не более сменной нормы.

7.8. Транспортирование пожаровзрывоопасных веществ следует производить в соответствии с требованиями "Инструкции о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" N 370-1980, утвержденной МВД СССР.

Транспорт следует оснащать средствами пожаротушения по #M12293 2 1200003611 3271140448 24256 80 379761187 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.009#S.

7.9. Погрузочно-разгрузочные работы следует производить механизированным способом по #M12293 3 9051603 3271140448 24256 79 379760876 4294961312 4293091740 3581821673 247265662ГОСТ 12.3.009#S.

7.10. При применении искусственного освещения в местах погрузки и разгрузки осветительная арматура должна соответствовать требованиям "#M12293 4 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правил устройства электроустановок#S".

7.11. Обтирочный материал, использованный при работе, следует складывать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и своевременно утилизировать.

- 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

8.1. К проведению антикоррозионных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

предварительный медицинский осмотр в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 19 июля 1984 г. N 700;

обучение безопасности труда - по #M12293 0 5200170 3271140448 24256 76 224965778 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 12.0.004#S, производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности;

профессиональную подготовку.

8.2. Должностные лица строительно-монтажной организации в соответствии с требованиями #M12293 1 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S несут ответственность за соблюдение норм техники безопасности при производстве работ.

8.3. Руководство строительно-монтажной организации, осуществляющей производство антикоррозионных работ, заблаговременно в письменной форме обязано предупредить генерального подрядчика о начале этих работ (для разработки в соответствии с "Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями" мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы на строящемся объекте) и оформить наряд-допуск на их производство.

8.4. При производстве антикоррозионных работ на действующих предприятиях следует по согласованию с руководством этих предприятий разработать и утвердить мероприятия по безопасности труда.

- 9. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРИМЕНЕНИЮ  СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

9.1. Применяемые средства индивидуальной защиты (СИЗ) работающих:

тип защитных очков - по ГОСТ 12.4.013*;

___________________

* На территории Российской Федерации действует #M12291 1200006186ГОСТ Р 12.4.013-97#S.

тип защитной одежды - по #M12293 0 1200005295 3271140448 24256 80 3214987987 4294961312 4293091740 2825070778 4294961312ГОСТ 12.4.103#S;

тип индивидуальных средств защиты органов дыхания - по #M12291 1200012614ГОСТ 12.4.034#S*;

_________________

* С 01.01.2003 г. на территории Российской Федерации действует #M12291 1200008474ГОСТ Р 12.4.195-99#S.

тип дерматологических защитных средств - по #M12291 1200012627ГОСТ 12.4.068-79#S.

9.2. При абразивно-струйной очистке и нанесении металлизационного покрытия для защиты органов дыхания следует применять СИЗ с принудительной подачей воздуха.

9.3. При выполнении металлизационных покрытий защита органа слуха - по #M12293 1 1200006183 3271140448 24256 80 1493303863 4294961312 4293091740 1569739894 247265662ГОСТ 12.4.051*#S.

_________________

* На территории Российской Федерации действует #M12291 1200025542ГОСТ Р 12.4.213-99#S.

9.4. Выбор СИЗ следует осуществлять с учетом конкретных производственных факторов и в соответствии с "Ассортиментом спецодежды, спецобуви и др. СИЗ, рекомендуемых для рабочих и служащих, занятых на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, на 1985-1986 гг. и последующие годы", согласованным ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов и Союзглавспецодеждой при Госснабе СССР.

9.5. Лица, не имеющие СИЗ, соответствующих характеру производственных процессов, к работе не допускаются.

9.6. Спецодежду следует подвергать обеспыливанию и стирке в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

- 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

- ПРОЦЕССАМ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

10.1. Антикоррозионные работы следует производить по проекту производства работ, выполненному в соответствии с рабочими чертежами антикоррозионной защиты, а также техническим заключением о состоянии и несущей способности основных конструкций реконструируемых и ремонтируемых объектов.

10.2. При полной или частичной остановке предприятия, при остановке отдельных цехов и производств (или без их остановки) следует выполнять следующие условия:

обеспечить полную нейтрализацию восстанавливаемого покрытия;

от защищаемого объекта отключить сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, канализации, технологических трубопроводов;

использовать штатные подъемно-транспортные устройства в случае соответствия условий их эксплуатации требованиям проекта производства работ;

применять штатную вентиляционную систему в случае соответствия ее технологических параметров требованиям проекта производства работ.

При невозможности использования штатной вентиляционной системы на время производства работ ее следует отключить и обозначить предупреждающими знаками безопасности;

место выброса воздуха из вентиляционной системы следует определять по проекту производства работ;

до начала работ оформить акт-допуск с указанием мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ;

работы выполнять в соответствии с графиком совмещенных работ, в котором определены очередность и порядок выполнения антикоррозионных работ и работ цеха.

10.3. Следует разработать мероприятия и план усиления пожарной безопасности на период проведения работ по реконструкции.

- 11. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Контроль за соблюдением взрывобезопасности и пожарной безопасности в рабочей зоне следует проводить по #M12291 5200270ГОСТ 12.1.010#S и #M12293 0 9051953 3271140448 24256 77 224965779 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.004#S.

11.2. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует проводить в зависимости от класса опасности по #M12293 1 5200233 3271140448 24256 77 317842588 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.007#S и #M12293 2 1200003608 3271140448 24256 77 255924616 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.005#S.

11.3. Контроль освещенности рабочей зоны следует проводить по #M12293 3 1200000834 3271140448 1838770648 247265662 4292033989 3918392535 2960271974 3924172967 4294967268ГОСТ 24940#S и #M12293 4 9054707 3271140448 24256 77 516862957 247265662 4292033363 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.046#S.

11.4. Воздух рабочей зоны и мест максимального скопления пожаровзрывоопасных и вредных веществ в защищаемом объекте следует контролировать с помощью автоматических средств измерений непрерывного действия.

11.4.1. Концентрацию пожаровзрывоопасных веществ следует контролировать при помощи газосигнализаторов. Выдача сигнала "ОПАСНОСТЬ" должна осуществляться при достижении 10% величины нижнего предела взрываемости.

11.4.2. Концентрацию вредных веществ следует контролировать при помощи газоанализаторов. Выдача сигнала "КОНЦЕНТРАЦИЯ" осуществляется при достижении ПДК вредных веществ.

При отсутствии серийно выпускаемых средств измерений следует использовать лабораторные методы анализа воздушной среды на строительной площадке.

11.5. Газоанализаторы и газосигнализаторы должны проходить государственные испытания в соответствии с требованиями #M12291 1200007462ГОСТ 8.001#S или быть аттестованы в соответствии с #M12293 5 1200005698 3271140448 84 3022367409 247265662 4293219020 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 8.326#S.

Газоанализаторы и газосигнализаторы следует подвергать государственной поверке по #M12293 6 1200003846 3271140448 84 163047182 247265662 4293219020 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 8.002#S.

11.6. Контроль за состоянием электрооборудования и его безопасной эксплуатации должен обеспечиваться администрацией строительно-монтажной организации в соответствии с требованиями "#M12293 7 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 7910603Правил техники безопасности электроустановок потребителей#S и #M12293 8 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392правил технической эксплуатации электроустановок потребителей#S" и "#M12293 9 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правил устройства электроустановок#S", утвержденных Министерством энергетики СССР.

11.7. Контроль безопасной работы оборудования, зарегистрированного органами Госгортехнадзора СССР, следует производить в соответствии с требованиями "#M12293 10 1200001077 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 215919882 3808177053 4292889840Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением#S", утвержденных Госгортехнадзором СССР.

11.8. Установить порядок контроля показателей качества средств индивидуальной защиты следует в соответствии с требованиями соответствующих стандартов.

Текст документа сверен по:

официальное издание

- "Система стандартов безопасности труда". Сб. ГОСТов -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001